Définition de la machine à état du drone

État Init (0) : Initialisation des variables et attente de début du nettoyage. État de base lors du lancement du programme. Passage à l’état 1 si message de début reçu.

État d’attente (1) : État d’attente (lorsque le robot monte escalier est en train de monter une marche. Passage à l’état 2 si message « plateforme atteinte » reçu.

État Sortir de la plateforme (2) : Activation des moteurs des roues afin de sortir de la plateforme et de se placer parallèlement au mur de l’escalier. Passage à l’état 3 automatiquement lorsque le mur est atteint.

État Nettoyer marche (3) : Réalisation d’un aller-retour sur la marche -> détection des bords avec les capteurs ET activation des moteurs des roues ET activation du ventilateur. Passage automatique à l’état 4 lorsque l’aller-retour est effectué.

État Détecter la plateforme (4) : Avancer parallèlement aux marches et attendre le message du robot monte escalier OU avancer et attendre que les conditions de détection des capteurs sont remplies. Passage à l’état 5 la plateforme est détectée.

État monter sur plateforme (5) : Se placer en face de la plateforme puis avancer jusqu’à un seuil ( ?cm). Puis envoie d’un message au robot monte escalier. Passage à l’état 1 lorsque les deux conditions sont réalisées.